钣金技能大赛复习题

共240道题（其中判断题109道、单选题110道、多选题19道）

一、判断题（109道）

1．车身修复工作区一般分为钣金加工检查工位、钣金加工校正工位、车身校正工位和材料存放工位等。（   ）

2．轿车车身校正工位的安全操作空间是：长度一般为8～10m，宽度一般为5～6.5m。(    ）

3．车身修复操作时，所用电动工具和设备的电源线应该正确搭铁。（   ）

4．当车间发生火灾烟雾过大时，要打开门窗及时排烟。（   ）

5．在调漆间附近可以使用割炬或焊接设备进行操作。（    ）

6．在研磨钢板时，需要佩戴耳罩。（    ）

7．维修工具使用完毕后，应将其擦拭干净再放入工具箱。（    ）

8．整体式车身采用了轻型、高强度合金钢，在修理时的处理、校正和焊接技术也与车架式车身不同。（    ）

9．车架有足够的坚固度，在发生碰撞时能保持汽车其他部件的正常位置。（    ）

10．在车身前纵梁上有吸能区设计，而在挡泥板部位没有这种设计。（    ）

11．车架在发生碰撞时，由中部车架变形吸收能量。（     ）

12．基础承载式客车结构的车身侧围腰线以下部分和车顶都是主要承载件。（    ）

13．低碳钢的修理可以使用氧乙炔焊接。（    ）

14．只要在钢铁中加入合金元素，就可以得到高强度钢。（    ）

15．在对高强度钢进行加热时，可以使用热敏材料来控制温度。（     ）

16．钢化玻璃在受到冲击破碎时，会分裂成带钝边的小碎块，对乘客造成伤害。（    ）

17．碰撞时，由于振动的大小和方向不同，车架可能遭受损伤，而车身可能没有损伤。（   ）

18．车身或车架修复最重要的准则是，后变形的先修复，先变形的后修复。（    ）

19．用钢卷尺不能进行三维测量，而使用轨道式量规可以对车身进行三维测量。（    ）

20．车身测量的误差允许为±5mm。（    ）

21．有些汽车制造厂为修理厂提供车身数据表。（    ）

22．麦弗逊撑杆式中心量规的上下横梁在测量时必须要调整平行。（     ）

23．超声波电子测量系统可以同时对多个点进行实时测量。（     ）

24．选择测量基准时，一般选择汽车前纵梁或后纵梁的孔作为基准。（     ）

25．整体式车身的薄板结构，反复拉伸会使板件破裂。（     ）

26．校正平台是车身修复的主要工作平台。（     ）

27、车架式车身的车架金属板厚度在3mm以上，可以承受反复的拉伸。（     ）

28．具体到每一个板件变形的拉伸校正时，拉伸校正的程度是由损坏部件的尺寸决定的。（   ）

29．采用惰性气体保护焊时，要尽量加大保护气的流量，因为气流越大，保护效果越好。（   ）

30．金属板被弯曲后，在弯曲的位置就会产生折损。（    ）

31．修理凹陷时，应该从内部开始向外压平，直到边缘。（    ）

32．校正金属的关键是知道在什么部位、什么时间、用多大的力敲打多少次。（    ）

33．用等离子切割机进行切割时，不需要搭铁。（    ）

34．等离子切割枪可以很快地除去焊点，但不能保证下层板材的完整。（    ）

35．车身地板内没有加强件，可以任意切割。（    ）

36．玻璃纤维加强型复合塑料件的损坏可以用塑料焊机进行焊接维修，也可以进行黏结维修。（    ）

37．将丙酮或乙酸乙酯滴在聚乙烯件结合部位的边缘处，材料溶解后就可以黏结在一起了。（     ）

38．变形塑料件加热就可以修复的原因是因为塑料有记忆效应。（     ）

39．部分更换塑料件时，一般可以在任意位置进行切割。（     ）

40．维修加强型塑料件时，为了增加强度，可以使用金属板填料。（     ）

41．拆卸风窗玻璃时，固定玻璃的黏合剂可以用一根钢丝来切除。（     ）

42．焊在立柱上的门铰链与螺栓固定的门铰链的维修方法相同。（    ）

43．风噪一般是由于密封条松动、磨损或安装不正确、车门错位等引起的。（    ）

44．发现车窗有泄漏部位，需要拆下玻璃重新密封。（    ）

45．座椅一般用高强度螺栓固定。（    ）

46．车身修复人员要恢复车身上所有碰撞受影响区域的防腐蚀性能。（    ）

47．防腐蚀工作成败的关键是对板件表面预处理的好坏。（    ）

48．车身板件防腐蚀主要是靠油漆层来达到防腐蚀的目的。（     ）

49．事故车修复的目的是要恢复汽车状态，其中一项重要工作是防腐蚀工作。（     ）

50．后纵梁的后段都经过波纹加工，以提高吸收撞击的效果。（     ）

51．损伤诊断检查中，通过目测方式一般不会遗漏掉所有的损伤。（     ）

52．整体式车身的汽车发生碰撞时，除了碰撞点的损伤外，远离碰撞点的车身部位也会有损伤。（     ）

53．修理人员有责任把基本结构全部修好。（      ）

54．只要对板件进行拉伸，板件就能部分恢复变形。（     ）

55．对于车在车身修理过程中造成的损坏，与碰撞对汽车造成的损坏几乎同样多。（    ）

56．身上部的测量重点是板件之间的配合情况。（     ）

57．惰性气体保护焊的点焊通常使用在对非结构件的焊接上。（     ）

58．在车身整体式车身部件分割时，一般在接缝处进行分离。（     ）                                                                    59. 精整修复时，敲击的要领是快速重敲。（     ）

60．修理过程中造成的损坏，与碰撞对汽车造成的损坏几乎同样多。（     ）

61．切割车身中立柱时，应环绕着D环面作偏心切割，以避免影响安全带固定点的加固（   ）

62．塑料件焊接是利用热源把塑料焊条和塑料件熔化后连接在一起的方法。（     ）

63．更换安全气囊时，要断开所有的电源、熔断丝及模块。（    ）

64．在车身修复过程中不会造成防腐涂层的损坏。（     ）

65．经惰性气体保护焊焊接过的位置，可修平和研磨到与表面同样的高度，这样就不会降低强度。（    ）

66. 车身上用的钢材是低碳钢和高碳钢。（    ）

67. 打孔器适用于焊点的切除工作。（    ）

68. 一般车身板件锈蚀面积超过1/4以上时，应该采用局部截换的工艺方案。（    ）                                                             69. 汽车车身中部强度很高，也设计了吸能区保护乘员。（     ）

70. 点焊时，建议焊角为50°。（    ）

71. 采用电阻点焊时，电极头直径增加，焊点直径也会随之增加，但不能无限增加。（   ）

72. 点焊时，需要在汽车制造厂原有的焊点上进行焊接修复。（     ）

73. 焊接3个1.0mm厚的板材时，在原有焊点数量上应再增加30％的焊点。（     ）

74. 车架式的主车身是用螺栓固定在车架上的。（     ）

75. 整体式车身刚性较大，有助于向整个车身传递和分散冲击能量，使远离冲击点的一些部位也会有变形。（     ）

76. 高强度、低合金钢的强度主要取决于添加的化学元素。（     ）

77. 对钢铁加热时，其颜色会随着温度上升而发生变化。（     ）

78.检查车身损伤时，要沿着碰撞能量传递路线，一处一处地检查部件的损伤，直到没有任何损伤痕迹的位置。（     ）

79. 车身左右弯曲时，部件的高度尺寸会发生变化。（     ）

80. 整体式车身的汽车发生碰撞时，除了碰撞点的损伤外，远离碰撞点的部位也会有损伤。（    ）

81. 车身上两点的长度值就是指两点的直线距离。（    ）

82. 车身部件损伤的程度，通常用标准数据减去实际测量数据来表示。（      ）

83. 超声波电子测量系统的测量精度可以达到±1mm以下。（     ）

84. 高强度、低合金钢的强度主要取决于添加的化学元素。（     ）

85.当金属板损坏部位存在压缩区时不可使用塑料填充剂。（     ）

86.使用垫铁时，垫铁表面应和加工金属表面相配合。（     ）

87. 采用塞焊焊接不同厚度的金属时，应将较薄的金属板放在上面。（    ）

88. L形校正装置只能在一个方向上拉伸。（     ）

89. 拉伸时，只要把钣金工具用安全绳固定就可以。（     ）

90. 每次校正拉伸过程中，尽量要找到2个或更多的拉伸点和方向。（      ）

91. 不论哪种焊接方法，焊接之前的焊接部位清洁非常重要，否则会影响焊接强度。（     ）

92. 焊接电压的大小对焊缝的宽窄没有影响。（     ）

93. 当电阻点焊焊接电流达不到所要求的标准时，可以通过增加焊接时间来调整。（    ）

94. 当代车身上用的焊接方式有电阻点焊、二氧化碳气体保护焊、电弧焊和钎焊。（     ）

95. 车身前部损坏就先修理前部部件，后部损坏就先修理后部部件。（   ）                    96. 采用电阻点焊时，应该先把电流调到最大，逐步降低找到合适的电流值。（     ）

97. 惰性气体保护焊喷嘴的主要功能是提供供气保护。（     ）

98. 所有更换部件后的电阻点焊，焊接接头的数量应该和生产厂家原来的焊接接头数量相等。（     ）

99．在车身修理过程中造成的损坏，与碰撞对汽车造成的损坏几乎同样多。（    ）

100. 对金属板进行收火时，可以使用铁锤在垫铁上敲击的方法。（     ）

101. 在校正铰折折损处时，应该按拱形的端点到最高点依次交替校正。（     ）

102. 凹陷拉出器是修理车身外部面板最常用、最理想的工具。（    ）

103. 精整修复时，敲击的要领是快速重敲。（     ）

104. 用电极触头收缩时，不会破坏板件背面的防腐层，随后不用防腐处理。（     ）

105. 更换后侧围板时，可以仅通过观察其配合间隙来定位。（     ）

106. 对于严重腐蚀损坏的钢板，更换板件通常是唯一的补救方法。（      ）

107. 热固性塑料在弯折后不能完全恢复形状，而热塑性塑料弹性较好，可以恢复形状。（   ）

108. 在车身修复过程中不会造成防腐涂层的损坏。（    ）

109. 玻璃都是用黏合剂固定到玻璃升降器上的。（    ）

二、单选题（110道）

1．焊接时戴焊接头盔的主要目的是（     ）。

A．防止紫外线伤害眼睛    　　B．看清楚焊接位置　　　C．保护脸部皮肤

2．焊接时佩戴的防护镜片是（   　）的。

A．茶色     　　　 B．深色   　    　C．咖啡色

3．车身修复测量的基本长度单位是（ 　  ）。

A．毫米（mm）      B．米（m）      　C．厘米（cm）

4．（ 　　）不是车身的结构性部件。

A．前立柱    　　   B．后纵梁     　 C．后侧围板

5．发动机罩的加强梁是通过（ 　  ）连接在内板上的。

A．折边        　   B．点焊          C．螺栓

6．车架式车身在受到侧面碰撞时，主要由（  　）来吸收能量。

A．门槛板和车门         B．中立柱和门槛板         C．纵梁和中间横梁

7．采用高强度钢制造车身前部构件后，其强度（   ）。

A．变大      　　　　　 B．变小       　　　　　　C．不会变化

8．双相钢的抗拉强度可以达到（   ）MPa以上。

A．450          　　　　B．800       　　　　     C．1300

9．车身上，应用双面镀锌的部件有（  　  ）。

A．车顶板          B．门槛板          　 C．发动机罩

10．车身上的（  　 ）是用橡胶制造的。

A．保险杠          B．密封条        　 　C．翼子板

11．车架式中存在断裂变形、上下弯曲变形和菱形变形等损伤时，要先修复（ 　  ）。

A．断裂变形        B．上下弯曲变形       C．菱形变形

12．（  　 ）说法是正确的。

A．车架式车身最后修复上下弯曲　　　　　　B．车架上不会发生菱形变形

C．碰撞中车架可能遭受损伤，而车身没有

13．麦弗逊撑杆式中心量规的（ 　  ）是安装在上横梁上的。

A．中心销          B．测量指针    　    C．立尺

14．中心量规的每一个横臂都与车身结构（   　）。

A．垂直            B．平行              C．倾斜

15．自由臂测量系统可以对（  　 ）个点进行测量。

A．3               B．2                 C．1

16．车身测量时，长度基准（   　）。

A．选在汽车的中部　　　　　　　　　　B．在车头损坏时选车尾，在车尾损坏时选车头

C．选在底部长测量尺的中间位置

17．车身上（  　 ）可以用来测量数据。

A．所有的孔都            B．主要的安装点　　　　C．只是底部的孔

18．校正仪的斜拉臂可以向上拉伸（  　 ）。

A．前纵梁 　  　　　　　 B．后纵梁　　　　　　　C．车顶板或风窗立柱

19．车身板件变形恢复后，（  　 ）。

A．要全部消除　　  B．还要清除变形产生的应力　　C．不用再处理了

20．纵梁后部损伤，修理时可（  　 ）。

A．用两个夹具夹紧纵梁前部拉伸　　　　　　　　B．在纵梁根部焊接焊片后拉伸

C．拉伸挡泥板与纵梁前部

21．车身发生扭转变形时，用对角线方法测量（   　）测出变形。

A．能       　　　 B．不能      　　　C．测量准确就能，否则就不能

22．对车身进行校正时，要遵循（   　）的原则。

A．先里后外        B．先外后里        C．里外同时

23．对车身构件进行拉伸时，导向环的高度（  　 ）于构件的高度。

A．稍微高       　 B．等         　　 C．稍微低

24．拉伸中（   　）最重要，它影响校正的成败。

A．不断测量       B．放松应力　　　　C．不断调整拉力方向

25．对1mm钢板进行电阻点焊时，两个焊点之间的最小间距是（ 　  ）mm。

A．16             B．17          　   C．18

26．在1mm厚的一般结构性钢板上进行塞焊时，塞孔直径是（  　 ）mm。

A．3              B．5                C．8

27．分段焊接的目的是（ 　  ）。

A．有利于对准焊缝          B．有利于冷却　　　　C．降低焊接难度

28．车身上有（   　）的板件是用电阻点焊焊接的。

A．80％～90％     　　　　  B．85％～90％        C．90％～95％

29．进行电阻点焊时，要（  　 ）。

A．第一个焊点电流大、第二个焊点电流小　　B．第一个焊点电流小、第二个焊点电流大

C．两个焊点电流一样大

30．清除焊点时，（  　 ）的操作方法是错误的。

A．要清理掉所有的焊点油漆        　　B．不能破坏下层板

C．可以用钻和磨削的方法切割

31．更换（   　）的过程中，安装必须用测量的方式进行。

A．车门槛外板       B．后侧围板       C．散热器支架

32．更换加强型塑料板件时，对车身上原位置的黏合剂要（   　）。

A．清洁干净后，方可继续使用   　　　 B．把黏附不牢的清除掉

C．全部清除

33．四门轿车的车门需要调整时，要按照（  　 ）的顺序进行。

A．先调整后门，再调整前门以适合后门，最后调整前翼子板适合前门

B．先调整前门，再调整后门以适合前门，最后将前翼子板调整适合前门

C．先前翼子板调整到适合前门，再调整前门以适合后门，最后调整后门

D．导电底漆

34．电阻点焊机焊接时的电流为（ 　  ）。

A．30～40       　B．20～30 　　　  　C．10～30

35．整体式车身与车架式车身相比，（  　  ）是整体式车身的特点。

A．汽车通过性提高   　　　　　　      B．安全性提高

C．碰撞时把损坏局限在某些部件上

36．车架式车身在碰撞时主要由（ 　   ）吸收能量。

A．主车身     　  B．车架     　　　  C．横梁

37．同样大小的汽车，车架式车身和整体式车身的内部空间是（  　  ）。

A．车架式车身的大   　　 B．整体式车身的大   　　　C．同样大

38．20世纪80年代前，大多数轿车的车身结构都采用（  　 ）车身。

A．整体式        　　　　B．车架式        　　　　 C．半架式

39．客车的蒙皮使用（ 　  ）连接在骨架上的。

A．螺栓           B．焊接         　  C．折边

40．冷轧钢板的厚度一般是（  　 ）mm。

A．0.4～1.4       B．0.4～1.6    　　 C．0.4～1.2

41．高强度钢的强度一般在（   　）N/mm²以上。

A．150       　　 B．200         　　　C．300

42．车门护板已经凹陷或产生其他变形，应该（  　 ）。

A．低温加热维修       　　　　　　　　　　 B．更换新的

C．修理后只要不影响尺寸可以继续使用

43．车身上，应用双面镀锌的部件有（  　 ）。

A．车顶板          B．门槛板      　　     C．发动机罩

44．比较复杂的车身损坏，需要使用（   　）来检查悬架和整个车身的损伤情况。

A．轨道式量规、定心量规         B．三维测量系统　　　　C．钢卷尺

45．在点对点测量中，两孔直径相同时，（   　）。

A．边缘的距离大于孔中心距离        　　　B．边缘的距离小于孔中心距离

C．边缘的距离等于孔中心距离

46．车身电子测量系统的测量精度要达到（  　 ）mm。

A．±1              B．0.5      　       C．1.5

47．每个超声波发射器有（  　 ）个超声波发射源。

A．1                B．2                 C．3

48．拉伸操作在（  　 ）时，停止拉伸放松应力。

A．链条拉紧             B．出现一定的变形量 　　　　　C．拉到标准尺寸

49．拉伸时，操作人员要站在塔柱的（  　 ）。

A．前面            B．后面          　  C．侧面

50．固定式校正平台的高度一般是（  　 ）mm。

A．400～500         B．500～700         C．500～600

51.拉伸板件时， （ 　  ）的说法是错误的。

A．拉伸中可以敲击板件       　　　　　　B.拉伸中可以敲击夹持工具

C.拉伸中要使用安全绳

52．（  　 ）属于不可拆卸连接。

A．折边连接     　  B．卡口连接    　   C．焊接螺母连接

53．将车顶板与前立柱连接在一起，可以采用（   　）。

A．压焊           B．熔焊            C．钎焊

54．进行电阻点焊时，防腐应在（   　）。

A．焊接后对全车身一起进行   　　　　 B．焊接后立即对该部位进行

C．焊接之前进行

55．车身板件更换后，电阻点焊焊接接头的数量与生产厂家原来的焊接接头数量相比（ 　  ）。

A．可以少一些，但焊点强度要足够  　　B．必须数量相等

C．要多30％

56．用惰性气体保护焊进行定位焊时，各焊点间的距离大小与板件的厚度有关，一般距离为板件厚度的（ 　　  ）倍。

A．15～20        　  B．20～30           C．15～30

57．采用气体保护焊焊接铝板时，焊炬的焊接角度是（  　 ）。

A．5°～15°       　B．10°～15°   　  C．10°～20°

58．车门板上有一条划痕，其中直接损伤的比例是（  　 ）。

A．80％          　  B．50％           　C．10％～15％

59．每次进行热收缩的直径范围大约是（  　  ）mm。

A．10～20            B．20～30           C．30～40

60．用等离子切割板件时，当板件厚度超过5mm时，要采用（   　 ）。

A．铬电极      　　  B．锆电极      　　 C．钨电极

61．一般塑料焊接的塑料焊条直径为（  　 ）mm。

A．2            　　 B．3         　　　 C．4

62．为了增加塑料件的单面焊接强度，需要在工件破损位置开V形槽，它的深度为（  　 ）。

A．基底材料厚度的75％       　　　   B．基底材料厚度的50％

C．基底材料厚度的30％

63．拆卸车门装饰板时，（  　　 ）的做法是正确的。

A．用螺丝刀撬开塑料卡夹 　　　　　　 B．用叉状工具在两个卡夹之间撬动

C．用叉状工具在卡夹头部撬动

64．维修安全气囊时，断开蓄电池的目的是（　　   ）。

A．防止损坏气囊           B．防止短路　　　　　C．防止气囊爆开

65．保护耳朵的耳罩主要用于防止（ 　　  ）对耳朵的伤害。

A．低分贝噪声  　　　　   B．中分贝噪声    　　C．高分贝噪声

66．用举升机举升车辆时，（   　　）是对的。

A．直接举升       　　　　　　　　　　　 B．在举升中要不断停下检查

C．举升150mm后停下检查后再举升

67．车架式车身在受到侧面碰撞时，主要由（  　　）来吸收能量。

A．门槛板和车门        B．中立柱和门槛板        C．纵梁和中间横梁

68．当钢铁呈现黄色时，温度可以达（    ）℃。

A．800       　　      B．900            　　　 C．1000

69．正火处理用来强化钢材内部结构，正火处理要把钢材加热到（  　  ）℃。

A．850            　 B．750          　　   C．650

70．在车身制造中，铝的应用可以使车辆减小（  　  ）的质量。

A．10％～20％        B．20％～30％          C．30％～40％

71．（  　 ）可以用于制造车身内饰板。

A．聚氯乙烯       　 B．聚丙烯       　　　 C．玻璃纤维加强塑料

72．有经验的车身维修人员会把大量精力和时间用在损伤评估上，而总的修理时间反而会（  　 ）。

A．缩短       　　　 B．增加         　　　 C．不变

73．车身翼子板与车门缝隙上部变宽，下部变窄，说明前部车身（  　 ）。

A．向上弯曲      　  B．向右弯曲       　　 C．向下弯曲

74．车身前部碰撞时，吸收能量最大的部件是（  　 ）。

A．纵梁              B．散热器支架      　  C．挡泥板

75．发生菱形变形后，通过测量（ 　  ）可以判断。

A．长度           　 B．高度              　C．对角线

76．车身修理后，要求尺寸公差是（  　 ）mm。

A．±3          　 　B．±4         　  　　C．±2

77．激光测量系统有（  　 ）个准分子激光发射器。

A．1               　B．2                 　C．3

78．车身数据图中，车身侧视图上标有（   　 ）。

A．长度和高度     　 B．长度和宽度        　C．宽度和高度

79．中心面把汽车分为（    　）。

A．前后相等的两部分         B．上下相等的两部分　　　C．左右相等的两部分

80．（   　 ）的方法来处理过度拉伸的板件。

A．用力顶回去    　　　　　 B．用更换新件      　　　C．用热收缩处理

81．在车身拉伸校正过程中，其修复程度由（   　 ）决定。

A．板件变形量          　　 B．测量的板件尺寸　　　　C．板件配合间隙

82．锤击板件变形部位可以消除应力，其原因是（  　  ）。

A．锤击会整平金属内的应力   B．使金属晶粒松弛　　　　C．把板件敲软了

83．钎焊接头的搭接宽度一般是其厚度的（  　  ）倍。

A．3             　B．3.5            C．4

84．使用惰性气体保护焊焊接1.0mm厚的钢板时，焊接速度是（  　  ）m/min。

A．1               B．1.1            C．1.2

85．薄板厚度为0.8mm以下，必须采用（    　）的惰性气体保护焊焊接方式。

A．连续点焊        B．连续焊，每次焊接长度不超过10mm　　　C．连续焊

86．车门板中间和边缘的强度是（   　　）。

A．中间高、边缘低            B．中间低、边缘高　　　　C．中间和边缘相同

87．2.直接碰撞点应（   　）修理。

A．最先        　　  B．在中间阶段       　   C．最后

88．更换的车身板件采用搭接连接时，板件的搭接宽度应为（ 　   ）mm。

A．20～30          　B．18～24      　　　　  C．15～20

89．对更换的板件清洁时，（  　　 ）的做法是错误的。

A．可以用氧乙炔清洁油漆     　　　　　　　 B．要打磨掉镀锌层以利于焊接

C．对钢板加热、磨削时，钢板不能变色

90．一般塑料焊接的塑料焊条直径为（   　　）mm。

A．2            　　 B．3        　　　    C．4

91．（   　　）塑料的弹性好。

A．热塑性       B．热固性       C．热固性和热塑性

92．关于玻璃升降器，（   　　）的说法是错误的。

A．玻璃升降器可以是手动的，也可以是电动的

B．玻璃升降器可以使用一个或两个升降臂

C．手动的和电动的玻璃升降器的升降原理不一样

93．在车身电阻点焊焊接时，采用的是（  　　  ）防腐蚀材料。

A．自刻蚀两组分环氧树脂底层涂料   　B．薄体密封剂　　　　　C．导电底漆

94．车身维修车间所使用的压缩空气的压强是（   　　 ）MPa。

A．0.4～0.8   　　　  B．0.5～0.8 　　　　　C．0.3～0.8

95．手动工具存在裂纹、碎片、毛刺、断齿等问题时，（   　　 ）。

A．可以继续使用           B．应修理或更换

96．中置后驱汽车的发动机和动力传动装置布置在（   　　 ）之间。

A．乘坐室和后桥           B．乘坐室与前轮　　　　C．后桥与后行李舱

97．汽车碰撞后，对（   　　 ）检查要更为仔细。

A．车架式车身     　　　　B．整体式车身   　　　 C．半架式车身

98．钢板在加热到暗红色时的温度是（ 　　   ）℃。

A．500        　 B．550         　C．600

99．高强度、低合金钢的加热温度不能超过（    　）℃。

A．360～480      B．370～480      C．370～490

100．双相钢一般用来制造车身的（  　  ）。

A．保险杠     　 B．前纵梁吸能部件    　  C．挡泥板

101．车身上，应用单面镀锌的部件有（   　 ）。

A．挡泥板        B．车门          C．车顶板

102．当汽车以50km/h的速度撞上障碍物时，发动机舱的长度会被压缩（  　　  ）。

A．20％～30％      　　 B．30％～40％     　　  C．40％～50％

103．汽车前部正面碰撞时，如果碰撞点位置靠上部，则后部会（  　　 ）变形。

A．向上         　　　  B．向下          　　　 C．向左或右

104．车身左侧翼子板与车门缝隙变宽，右侧缝隙消失，说明前部车身（   　　 ）。

A．向左弯曲      　　　 B．向右弯曲         　　C．向上弯曲

105．如果观察到发动机罩及行李舱盖发生错位，可能发生了（ 　　  ）。

A．上下弯曲         　　B．菱形变形       　　  C．断裂变形

106．当车架发生断裂变形后，在（ 　　   ）上尺寸会有变化。

A．高度             　　B．宽度             　　C．长度

107．车身前部发生碰撞进行校正时，最先校正的是（   　　 ）。

A．车身前部         　　B．车身后部       　　  C．车身中部

108．点对点的测量可以使用（   　　 ）测量系统进行。

A．轨道式量规           B．中心量规　　　　　　　C．麦弗逊撑杆式中心量规

109．对车身进行测量时，测量长度为1m和2m的两个点，它们的误差要求是（   　 ）mm。

A．2和3           　　 B．±3            　　　 C．3和4

110．自由臂测量系统可以做到（ 　　  ）。

- 适时测量        　　 B．实时测量       　　   C．多点测量

三、多选题（19道）

1．燃烧的必要条件是（  　　  ）。

A．火焰    　　　 B．氧气   　　　　 C．易燃物    　　 D．热量

2．（    　）的安装精度会影响后轮的定位参数。

A．后纵梁    　    B．后侧围板　　　　　C．后挡泥板　　　　  D．后地板

3．高强度、低合金钢适合采用（   　 ）焊接方式。

A．气体保护焊。  　B．氧乙炔焊　　　　　C．电阻点焊 　　　　 D．电弧焊

4．车架是否变形，可通过比较（   　 ）的变形来确定。

A．门槛板与车架前后之间　　　　　　　　　　　B．前翼子板与轮罩前后之间

C．保险杠上的后孔到前车架钢梁总成之间　　　　D．车门缝隙

5．测量车门数据的过程中，要测量（  　  ）。

A．铰链的安装点           　　　 　　B．门槛裙边的中间位置

C．门锁的安装点           　　　 　　D．顶盖纵梁的中间位置

6．门槛板更换后，可以采用（  　　  ）进行焊接。

A．二氧化碳气体保护焊和对接焊 　　　 B．搭接焊

C．塞焊                       　　　 D．塞焊或钎焊

7．更换中立柱后，可以采用（  　　  ）进行焊接。

A．惰性气体保护焊     　　B．钎焊　　　C．氧乙炔焊　　   D．电阻点焊

8．电阻点焊的优点有（  　  ）。

A．焊接过程中不产生烟或蒸气  　　　　　B．不需要对焊缝进行研磨

C．焊接强度高、受热范围小   　　　　　 D．焊接成本比气体保护焊等低

9、对铝板进行外形修复时，可以使用（   　 ）。

A．木垫铁      　B．橡胶锤  　 　  C．收缩锤  　    D．精修锤

10.车身中立柱切割后，可用（   　 ）的方式连接。

A．插入件对接   　　　　            B．没有插入件的偏置对接

C．无插入件对接            　　　　 D．偏置搭接

11.用扳手拧紧或松开螺栓时，可以（   　 ）。

A．用拉的动作    　 B．敲击　　　　C．握紧手指推    　 D．伸开五指用掌推

12.钣金件的检验方法有（    　 ）。

A．检视法  　　　　 B．展开法     　C．测量法  　　　  D．探测法

13.对车身诊断分析时，为了（   　  ），要断开蓄电池。

A．防止短路 　 　 B．保护电气系统　　　C．防止触电 　　D．防止起火

14.电子测量系统可以显示（   　 ）。

A．标准数据              　　　　　B．实际测量数据

C．只有标准数据         　　　　　 D．标准数据和实际测量数据的差值

15.（     　）的说法是正确的。

A．对角线测量正确，那么就没有变形     　B．测量要先从车身中部开始

C．客车尺寸的精度要求要大于轿车       　D．用轨道式量规可以测量车身侧面尺寸

16.当增大（   　  ）时，惰性气体保护焊焊接熔深也会增大。

A．电流   　  B．电压　　　　C．焊枪运行速度  　   D．焊丝直径

17.在气体保护焊焊接中，熔深不足的原因可能有（   　  ）。

A．电流太小   　  B．焊接速度太慢　　　　C．板件金属生锈  　　　D．电弧过长

18.对钢板和铝板进行钣金整修时，两者（   　   ）。

A．加热时的温度不同              　　　 B．敲击的方法不同

C．使用的外形修复机的原理不同     　　　D．使用的工具不同

19.在修理中，对车身防腐处理主要是（    　）。

A．喷涂油漆                 B．修理已经锈蚀损坏的板件

C．涂刷底漆                 D．预防板件锈蚀的再次发生